Método Implementado

Objetivo

O método implementado teve como objetivo viabilizar a integração entre a saída de um classificador baseado em EEG e uma aplicação de Realidade Virtual desenvolvida na Unity, de modo que comandos motores inferidos a partir da atividade cerebral pudessem ser convertidos em resposta visual por meio de uma mão virtual tridimensional.

Nesta etapa do projeto, o foco não foi a classificação do EEG em si, mas a construção e validação da camada de comunicação entre:

1. a saída do classificador;

2. um módulo intermediário de tradução de dados;

3. a aplicação de Realidade Virtual;

4. o objeto visual responsável pelo feedback ao usuário.

Visão Geral da Arquitetura

O protótipo implementado foi organizado em uma arquitetura modular composta por cinco blocos principais:

EEG -> CNN/classificador -> JSONL -> tradutor Python -> UDP -> Unity -> mão 3D

Em termos funcionais, essa arquitetura separa:

• a etapa de aquisição e classificação do sinal;

• a etapa de tradução semântica da saída do classificador;

• a etapa de transporte do comando;

• a etapa de renderização e resposta visual em ambiente virtual.

Essa separação foi adotada para evitar que a engine de RV precisasse manipular diretamente o EEG bruto ou a lógica interna do classificador, recebendo apenas comandos motores simplificados.

Fonte de Dados

A entrada utilizada nesta etapa foi um arquivo no formato `JSONL`, contendo um objeto JSON por linha, representando eventos produzidos pela etapa de classificação. Esse formato permitiu simular e testar o comportamento do sistema sem depender, a cada execução, da aquisição online do EEG.

Foram considerados, principalmente, dois tipos de evento:

1. `started`, usado para informar o início da sessão;

2. `inference`, usado para representar o resultado da inferência do classificador.

O evento `started` não gera movimento na Unity. Apenas os eventos `inference` são elegíveis para conversão em comando motor.

Tradução dos Dados no Python

Foi desenvolvido um script em Python para atuar como módulo intermediário entre a saída do classificador e a Unity. Esse módulo foi responsável por:

1. ler o arquivo `JSONL`;

2. filtrar eventos inválidos;

3. interpretar os campos relevantes da inferência;

4. traduzir a saída do classificador para um conjunto reduzido de comandos;

5. emitir os comandos em formato JSON simplificado;

6. enviar esses comandos à Unity por UDP.

Os principais campos considerados na inferência foram:

• `type`

• `label`

• `label_text`

• `rejected`

• `is_mi`

• `p_move`

• `tau`

• `group_id`

Nesta implementação, `is_mi` foi interpretado como indicador da presença de imagética motora, enquanto `tau` foi interpretado como limiar de decisão associado ao valor `p_move`.

Regras de Aceitação

Para reduzir ruído durante a integração inicial, foram adotadas regras simples de aceitação do evento. Um evento só é convertido em comando quando:

1. `type == "inference"`;

2. `rejected == false`;

3. `label_text` está presente.

Além disso, para comandos motores ativos, a implementação considera:

1. `is_mi == true`;

2. `p_move > tau`.

Caso essas condições não sejam satisfeitas, o sistema mantém o estado neutro.

Mapeamento de Classes para Comandos

A saída textual do classificador foi mapeada para três comandos discretos:

Classe original | Comando gerado

SEM MOVIMENTO | no_move

ESQUERDA | left

DIREITA | right

Esse mapeamento foi adotado para desacoplar o modelo de classificação da lógica de controle da Unity, permitindo que a engine trabalhasse apenas com comandos de alto nível.

Formato da Mensagem

Após a tradução, o Python passou a emitir mensagens JSON simplificadas, contendo pelo menos:

{

"command": "left",

"source_label": 1,

"source_label_text": "ESQUERDA",

"is_mi": true,

"p_move": 0.831,

"tau": 0.45,

"group_id": 0

}

Esse formato preserva informações suficientes para rastreabilidade e depuração, sem sobrecarregar a Unity com dados desnecessários para o controle visual.

Comunicação com a Unity

Como mecanismo de transporte, foi adotado o protocolo UDP em rede local. A escolha do UDP, nesta fase do projeto, deveu-se principalmente à sua simplicidade de implementação e ao baixo acoplamento entre os módulos.

Na prática, o módulo Python envia os comandos para uma porta local, enquanto a Unity permanece escutando essa porta por meio de um receptor dedicado.

Para facilitar a validação visual, a implementação passou a aceitar um atraso opcional entre os comandos emitidos, evitando que múltiplos eventos fossem processados rápido demais a ponto de mascarar a observação do comportamento do objeto virtual.

Implementação na Unity

Na Unity, a solução foi organizada em dois componentes principais:

1. `BCIDebugController`

2. `BCIUDPReceiver`

O componente `BCIDebugController` ficou responsável por:

• manter a referência ao objeto visual controlado;

• aplicar os comandos `left`, `right` e `no_move`;

• atualizar os textos de estado na interface;

• executar o comportamento local de teste por teclado.

O componente `BCIUDPReceiver` ficou responsável por:

• escutar a porta UDP configurada;

• receber as mensagens enviadas pelo Python;

• desserializar o JSON recebido;

• enfileirar os comandos recebidos;

• encaminhar os comandos ao `BCIDebugController`.

O uso de uma fila de comandos foi necessário para evitar perda perceptível de eventos quando vários pacotes chegavam em sequência muito rápida.

Configuração da Cena

A cena inicial de teste foi composta pelos seguintes elementos:

• câmera principal;

• iluminação básica;

• plano de referência;

• `Canvas` com textos de estado;

• objeto controlador;

• objeto visual representando a mão.

Em uma primeira fase, utilizou-se um cubo (`HandProxy`) como proxy visual. Essa decisão permitiu validar:

1. a lógica de aplicação dos comandos;

2. a atualização da interface;

3. a comunicação entre Python e Unity.

Após a validação do fluxo básico, o cubo foi substituído por um modelo tridimensional de mão (`Rigged Hand`), mantido sob a mesma lógica de controle. Com isso, o protótipo passou a operar com uma representação visual mais próxima do cenário final do projeto.

Uso de `runInBackground`

Durante os testes no Editor da Unity, foi observado que a aplicação deixava de responder visualmente quando perdia foco para o terminal utilizado na execução do script Python. Para corrigir esse comportamento, foi adicionada a instrução:

Application.runInBackground = true;

nos componentes Unity responsáveis pela recepção e aplicação dos comandos. Essa modificação permitiu que o loop da aplicação continuasse processando os eventos mesmo quando a janela do Editor não estava em primeiro plano.

Estratégia de Validação

A validação do método implementado foi realizada de forma incremental, em três etapas:

1. validação local na Unity com entrada por teclado;

2. validação da comunicação via UDP entre Python e Unity;

3. validação da substituição do cubo por uma mão 3D.

Os comandos testados foram:

• `left`

• `right`

• `no_move`

O critério de sucesso, nesta fase, foi verificar se:

1. o comando era corretamente produzido pelo módulo Python;

2. a Unity o recebia sem erro;

3. o objeto visual respondia de forma coerente;

4. a interface exibia o estado correspondente.

Resultado da Etapa Implementada

Ao final desta etapa, o protótipo passou a apresentar funcionamento ponta a ponta, com o seguinte encadeamento:

EEG/CNN -> JSONL -> Python -> UDP -> Unity -> mão 3D

Esse resultado demonstra a viabilidade da camada de comunicação entre a saída do classificador e a aplicação de Realidade Virtual, constituindo uma base funcional para as próximas etapas do projeto.

Limitações Atuais

Apesar da validação do fluxo de integração, a implementação atual ainda apresenta limitações importantes:

1. os comandos aplicam deslocamentos simples, e não animações motoras completas;

2. a mão virtual ainda não está integrada a uma cena terapêutica final;

3. a entrada utilizada nesta etapa foi baseada em arquivo `JSONL`, e não em streaming online contínuo do classificador;

4. ainda não foi realizada avaliação sistemática de latência ponta a ponta.

Próximos Passos

Os próximos passos previstos a partir deste método implementado são:

1. consolidar a hierarquia final da mão 3D na Unity;

2. substituir deslocamentos simples por animações ou gestos;

3. integrar a mão virtual a uma cena de reabilitação;

4. avaliar temporalmente o comportamento da comunicação entre emissão do comando e resposta visual;

5. evoluir do teste baseado em `JSONL` para integração com saída online do classificador.