# Arquitetura de Integração em Tempo Real de EEG, Realidade Virtual e Dispositivos Assistivos para Reabilitação Neuromotora pós-AVE

## 1. Introdução e Justificativa

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma das principais causas de incapacidade neurológica no mundo, frequentemente resultando em déficits persistentes na funcionalidade da mão. A recuperação motora depende da reorganização dos circuitos sensoriomotores e pode ser intensificada por estratégias terapêuticas baseadas na atividade cortical. Neste contexto, Tecnologias da Informação (TI) em Saúde, como Interfaces Cérebro-Computador (BCIs) baseadas em imagética motora (IM), Realidade Virtual (RV) e robótica assistiva, têm demonstrado alto potencial para induzir essa neuroplasticidade.

Contudo, a viabilidade clínica dessas terapias depende criticamente de uma infraestrutura de TI robusta. O gargalo tecnológico atual reside na integração fluida e em tempo real entre a aquisição/classificação do sinal neural, a renderização do ambiente virtual e o acionamento de dispositivos físicos. Latências elevadas ou perda de sincronia temporal quebram a ilusão de agência e comprometem a eficácia do protocolo. Este projeto propõe o desenvolvimento da camada de comunicação (via *Lab Streaming Layer* - LSL) que atuará como a "ponte" central deste sistema integrado, garantindo que o comando motor decodificado acione animações de mão virtual e dispositivos de monitoramento com latência mínima, viabilizando a reabilitação da flexoextensão dos dedos em indivíduos pós-AVE.

## 2. Hipóteses

**H1:** A arquitetura de comunicação baseada em LSL integrará o EEG, a RV e os módulos de monitoramento com latência fim-a-fim inferior a 300 ms, satisfazendo os requisitos críticos para a percepção de sincronia sensório-motora em pacientes pós-AVE.

**H2:** O *feedback* visual imersivo em RV, acionado em tempo real pela decodificação da IM do usuário, resultará na detecção de padrões neurais compatíveis (ERD/ERS nos ritmos μ e β) e evidenciará interação positiva entre atividade cortical e comportamento motor.

## 3. Objetivos

**Objetivo Geral:** Desenvolver e avaliar uma arquitetura de software de comunicação em tempo real para integração de sinais de EEG, RV e dispositivos de monitoramento cinemático, visando a reabilitação neuromotora da flexoextensão dos dedos em indivíduos pós-AVE.

**Objetivos Específicos:**

*   Implementar um *pipeline* de aquisição e processamento de EEG em tempo real para extração de características de IM (ERD/ERS).

*   Desenvolver a camada de interoperabilidade (LSL/sockets) entre o classificador neural, a *engine* de RV (Unity) e os módulos de visão computacional/robótica.

*   Modelar um ambiente de RV imersivo com *assets* de animação de mão virtual sincronizados a gatilhos de baixa latência.

*   Avaliar a viabilidade técnica e clínica da arquitetura integrada através de métricas computacionais (acurácia/latência), neurofisiológicas e motoras instrumentais.

## 4. Fundamentação Teórica

A IM gera dessincronização (ERD) e sincronização (ERS) nas bandas mu (8-12 Hz) e beta (13-30 Hz). Sistemas BCI captam esse fenôneo via EEG, utilizando algoritmos como *Common Spatial Pattern* (CSP) e classificadores como *Support Vector Machines* (SVM) (SCHETTINI *et al.*, 2017).

Para Lopes *et al.* (2016), a associação de IM com *feedback* visual adequado promove o recrutamento neuronal. Contudo, em cenários multimodais (BCI + RV + Robótica), a sincronização temporal milissegundo a milissegundo entre dispositivos heterogêneos é um desafio de TI. O *Lab Streaming Layer* (LSL) resolve isso atuando como uma rede unificada para coleta de *streams* de dados em tempo real (Kothe *et al.*, 2020), sendo a peça central de interoperabilidade para plataformas de reabilitação neuromotora complexas.

## 5. Trabalhos Relacionados

No contexto nacional, Carvalho *et al.* (2019) desenvolveram um ambiente de RV para reabilitação motora acoplado a um BCI via sockets TCP, mas relataram perdas de pacotes sob alta carga computacional. Almeida e Bastos (2021) aplicaram o LSL para sincronização de EEG em telas 2D com alta robustez. Este projeto avança ao focar na arquitetura LSL como中枢nervoso de um sistema multimodal (incluindo RV imersiva e monitoramento por visão computacional), preenchendo uma lacuna na integração de dados clínicos com interfaces de alto desempenho para pacientes pós-AVE.

## 6. Metodologia

O estudo constitui uma prova de princípio com delineamento de série de casos. A arquitetura de TI em Saúde será dividida em frentes integradas via LSL:

1.  **Camada Neural (Python):** Aquisição de EEG, filtragem (8-30 Hz), extração CSP e classificação. Atua como emissor (*Outlet*) LSL dos marcadores de comando motor.

2.  **Camada de Apresentação e Interação (Unity 3D/C#):** A *engine* atua como receptora (*Inlet*). Ao receber o marcador via LSL, aciona animações de mão virtual (flexoextensão) no HMD e envia gatilhos paralelos para a luva robótica assistiva e módulo de visão computacional.

3.  **Delineamento da Amostra:** G1 (10 hígidos) para calibração técnica do sistema e G2 (5 pacientes pós-AVE crônicos, MRC 1–3) para avaliação de viabilidade. O G2 realizará 8 sessões ao longo de 4 semanas.

## 7. Avaliação

O sistema será avaliado em cinco domínios interconectados:

*   **Computacional:** Latência fim-a-fim da arquitetura, *jitter* e acurácia da BCI.

*   **Neurofisiológico:** Análise de ERD/ERS nos ritmos μ e β durante as sessões.

*   **Motor Instrumental:** Índice cinemático TAM por dedo (via visão computacional) e força de preensão.

*   **Clínico-Funcional:** Aplicação das escalas FMA-Hand e SIS-Hand pré e pós-intervenção.

*   **Fisiológico Autonômico:** Monitoramento de FC, VFC, SpO₂ e termografia.

## 8. Aspectos Éticos

O projeto seguirá as diretrizes da Resolução CNS 466/2012 e 510/2016. O protocolo será submetido ao CEP da UFCSPA. Todos os voluntários (G1 e G2) assinarão o TCLE. Os dados de EEG, imagens e métricas clínicas serão anonimizados e armazenados em conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018).

## 9. Resultados Esperados

Espera-se demonstrar a viabilidade técnica da arquitetura integrada baseada em LSL, a detecção confiável de padrões neurais compatíveis com IM em pacientes pós-AVE, e evidências iniciais da interação entre atividade cortical, desempenho computacional e comportamento motor. A arquitetura multimodal proposta representa uma contribuição distinta para o avanço de plataformas integradas de TI em Saúde e reabilitação neuromotora.

## 10. Riscos

*   **Risco de TI e Integração:** Latência de renderização ou colapso da rede LSL local devido ao processamento simultâneo de visão computacional e RV.

*   *Mitigação:* Otimização de *assets* 3D, uso de *threads* assíncronas no processamento de sinais e visão computacional.

*   **Risco Clínico:** Fadiga excessiva ou ciberdoença severa em pacientes pós-AVE.

*   *Mitigação:* Sessões curtas (adaptadas à tolerância do G2) e monitoramento fisiológico contínuo (FC, SpO₂).

*   **Risco Neurofisiológico:** "BCI illiteracy" devido a lesões encefálicas extensas.

*   *Mitigação:* Calibração individualizada no G1 e G2 pré-sessões de intervenção.

## 11. Cronograma (12 Meses - Término em Novembro/2026)

| Mês | Período | Atividade |

| :--- | :--- | :--- |

| **Mês 1** | Dez/2025 | Revisão bibliográfica; Submissão ao CEP da UFCSPA. |

| **Mês 2** | Jan/2026 | Setup de hardware (EEG, HMD, Sensores); Ambientes Python/Unity. |

| **Mês 3** | Fev/2026 | Desenvolvimento da camada neural (BCI) e *pipeline* LSL. |

| **Mês 4** | Mar/2026 | Modelagem RV (mão virtual) e scripts de integração *Inlet* (C#). |

| **Mês 5** | Abr/2026 | Integração com módulos de visão computacional e sensores autonômicos. |

| **Mês 6** | Mai/2026 | Calibração técnica com G1 (10 hígidos); Ajustes de latência. |

| **Mês 7** | Jun/2026 | Início das intervenções com G2 (8 sessões/4 semanas). |

| **Mês 8** | Jul/2026 | Continuidade das intervenções com G2 e coleta de dados multimodais. |

| **Mês 9** | Ago/2026 | Finalização da coleta; Processamento de dados (EEG, cinemática, clínicos). |

| **Mês 10** | Set/2026 | Análise estatística dos 5 domínios de avaliação. |

| **Mês 11** | Out/2026 | Redação da Dissertação e submissão de artigo científico (ex: SBEM/SBIS). |

| **Mês 12** | Nov/2026 | Revisão final, formatação PPGTiSaude e **Entrega da Qualificação**. |

## 12. Orçamento (Estimativa)

| Item | Descrição | Valor Estimado (R$) |

| :--- | :--- | :--- |

| **Hardware** | Óculos RV (Meta Quest 3) e Cabo Link | 4.500,00 |

| | GPU de alto desempenho (se não no lab) | 8.000,00 |

| | Componentes para luva robótica/Sensores (se aplicável) | 2.000,00 |

| **Software/Licenças**| Licenças de *assets* 3D (mão anatômica) e plugins | 800,00 |

| **Material de Consumo**| Gel condutivo, eletrodos, álcool | 800,00 |

| **Divulgação** | Taxa de inscrição em congresso (CBEB/SBIS) + Auxílio viagem | 4.000,00 |

| **Total** | | **20.100,00** |

## 13. Referências Bibliográficas

ALMEIDA, N. F.; BASTOS, T. F. Sincronização de sinais de EEG em tempo real utilizando Lab Streaming Layer para aplicações de interface cérebro-computador. *Revista Brasileira de Engenharia Biomédica*, São Paulo, v. 37, n. 2, p. 115-125, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. *Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos*. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jun. 2013.

CARVALHO, R. P.; MORAES, R.; SOUZA, J. R. Desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual integrado a interface cérebro-computador para reabilitação motora pós-AVE. *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB)*, v. 1, p. 245-248, 2019.

KOTHE, C. A.; MEDINE, D.; GRENAWOOD, F. Lab Streaming Layer (LSL): An open-source cross-platform real-time data acquisition system. *Journal of Neural Engineering*, v. 17, n. 4, p. 045011, 2020.

LOPES, P. F.; MORAES, R.; BASTOS, T. F. Reabilitação motora de membros superiores assistida por realidade virtual e eletroencefalografia: uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Engenharia Biomédica*, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 220-234, 2016.

SCHETTINI, L.; CAMPOS, D. P.; SOUZA, J. R. Análise de algoritmos de extração de características para interfaces cérebro-máquina baseadas em imagética motora. *Anais do Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*, v. 1, p. 1121-1126, 2017.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMÉDICA (SBEM). *Diretrizes para pesquisas em Engenharia Biomédica e BCI no Brasil*. Disponível em: <http://www.sbib.org.br>. Acesso em: 20 out. 2023.