# Integração de Dados de EEG a Assets em Realidade Virtual: Desenvolvimento de uma Camada de Comunicação em Tempo Real para Controle de Mão Virtual por Interface Cérebro-Computador

## 1. Introdução e Justificativa

As Interfaces Cérebro-Computador (Brain-Computer Interfaces – BCI) baseadas em eletroencefalografia (EEG) representam uma importante área da Engenharia Biomédica, permitindo a tradução de padrões neurais em comandos capazes de controlar dispositivos externos. Entre suas aplicações mais promissoras destacam-se a neurorreabilitação motora, a assistência a pessoas com deficiência e o treinamento neurocognitivo. A Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) reconhece a neuroengenharia, o processamento de biossinais e as tecnologias assistivas como áreas estratégicas para o avanço da saúde digital no Brasil. [sbeb.org.br], [scielo.br]

Paralelamente, a Realidade Virtual (RV) vem sendo amplamente utilizada em contextos de reabilitação neurológica devido à sua capacidade de proporcionar ambientes imersivos, seguros e altamente controlados que favorecem a neuroplasticidade e aumentam o engajamento dos pacientes durante o processo terapêutico. Estudos nacionais e internacionais demonstram benefícios da RV na recuperação motora e funcional de indivíduos acometidos por doenças neurológicas e sequelas motoras. [mail.revistajrg.com], [cochrane.org]

Apesar dos avanços observados tanto em sistemas BCI quanto em aplicações de RV, ainda existe uma lacuna tecnológica relacionada à comunicação em tempo real entre os sistemas de aquisição e classificação de EEG e as engines gráficas responsáveis pela experiência virtual. Essa integração requer uma camada intermediária capaz de transmitir eventos neurais decodificados para ambientes desenvolvidos em Unity ou Unreal Engine com latência reduzida e alta confiabilidade.

Dessa forma, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma arquitetura baseada em protocolos como Lab Streaming Layer (LSL) e comunicação por sockets TCP/IP ou UDP, permitindo que comandos motores extraídos do EEG acionem diretamente animações de uma mão virtual em ambiente imersivo.

# 2. Hipóteses

### Hipótese Principal (H1)

A integração em tempo real entre um sistema de classificação de EEG e uma aplicação de Realidade Virtual por meio de uma camada de comunicação baseada em LSL e sockets permitirá o controle confiável de uma mão virtual com latência inferior a 200 ms.

### Hipóteses Secundárias

H2: Usuários serão capazes de controlar a mão virtual utilizando imagética motora com acurácia superior a 70%.

H3: O ambiente imersivo promoverá maior engajamento quando comparado a sistemas BCI apresentados em telas convencionais.

H4: A arquitetura desenvolvida poderá ser reutilizada em diferentes aplicações clínicas e de pesquisa envolvendo BCIs.

# 3. Objetivos

## Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma camada de integração em tempo real entre um sistema de aquisição e classificação de EEG e um ambiente de Realidade Virtual para controle de uma mão virtual por meio de imagética motora.

## Objetivos Específicos

- Implementar a aquisição de sinais EEG.

- Desenvolver algoritmos de classificação de imagética motora.

- Implementar comunicação via Lab Streaming Layer (LSL).

- Desenvolver protocolo complementar utilizando sockets.

- Integrar a comunicação com Unity 3D.

- Criar animações de mão virtual responsivas aos comandos neurais.

- Avaliar desempenho computacional e latência.

- Medir acurácia de classificação.

- Avaliar usabilidade e sensação de presença no ambiente virtual.

# 4. Fundamentação Teórica

## 4.1 Eletroencefalografia (EEG)

O EEG constitui uma técnica não invasiva capaz de registrar a atividade elétrica cortical através de eletrodos posicionados no escalpo. Sua alta resolução temporal torna essa modalidade amplamente empregada em sistemas BCI. [engenharia...medica.com], [proceeding...her.com.br]

Em aplicações de imagética motora, padrões de dessincronização e sincronização relacionados aos ritmos μ (8–13 Hz) e β (13–30 Hz) são frequentemente utilizados para identificar a intenção de movimento do usuário.

## 4.2 Interfaces Cérebro-Computador

Segundo a literatura da Engenharia Biomédica, uma BCI é composta por:

- Aquisição de sinais;

- Pré-processamento;

- Extração de características;

- Classificação;

- Tradução em comandos.

Técnicas como Common Spatial Patterns (CSP) e Linear Discriminant Analysis (LDA) apresentam desempenho consistente na classificação de tarefas motoras imaginadas. [proceeding...her.com.br]

## 4.3 Realidade Virtual na Reabilitação

A RV permite simular tarefas motoras em ambientes tridimensionais altamente controlados, aumentando o número de repetições e o engajamento do usuário. Evidências apontam ganhos em equilíbrio, desempenho funcional e recuperação motora em pacientes neurológicos submetidos a intervenções baseadas em RV. [cochrane.org], [periodicos...ens.com.br], [mail.revistajrg.com]

## 4.4 Integração EEG-RV

A integração EEG-RV potencializa mecanismos de neuroplasticidade ao fornecer feedback visual imediato da atividade neural do usuário. Essa estratégia tem sido amplamente investigada para reabilitação pós-AVC, treinamento motor e tecnologias assistivas.

## 4.5 Lab Streaming Layer (LSL)

O LSL é um protocolo aberto amplamente utilizado para sincronização de biossinais em pesquisas de neurociência. Sua utilização possibilita transmissão confiável de fluxos EEG e eventos experimentais em tempo real.

## 4.6 Comunicação por Sockets

Sockets TCP e UDP representam mecanismos eficientes para envio de comandos entre sistemas distribuídos. Em aplicações BCI-RV, permitem que classificações produzidas por algoritmos externos sejam transmitidas imediatamente à engine gráfica.

# 5. Trabalhos Relacionados

### Nicolelis e Projeto Walk Again

O Projeto Walk Again demonstrou a utilização de interfaces neurais na restauração funcional de movimentos, tornando-se uma das iniciativas brasileiras mais relevantes da neuroengenharia. [engenharia...medica.com]

### Lorenzo et al. (2019)

Investigaram o uso de realidade virtual centrada no paciente para reabilitação pós-AVC, evidenciando ganhos funcionais relevantes. [ojs.revist...ciones.com]

### Zeigelboim et al. (2013)

Demonstraram benefícios da realidade virtual na reabilitação vestibular de pacientes com comprometimento neurológico, incluindo melhora do equilíbrio e coordenação motora. [scielo.br], [doaj.org]

### Sampaio e Pinheiro (2022)

Apresentaram abordagem prática para classificação de intenção de movimento utilizando EEG, CSP e LDA, alcançando acurácias entre 75% e 99%. [proceeding...her.com.br]

# 6. Metodologia

## Delineamento

Estudo experimental de desenvolvimento tecnológico com validação controlada em laboratório.

## Participantes

- 20 voluntários saudáveis.

- Idade: 18 a 45 anos.

- Ambos os sexos.

## Materiais

### Hardware

- EEG OpenBCI ou g.tec.

- Computador workstation.

- Meta Quest 3 ou HTC Vive.

- Rede local dedicada.

### Software

- OpenViBE.

- Python.

- MNE-Python.

- Unity 3D.

- Lab Streaming Layer.

- Visual Studio.

## Etapas

### Fase 1 - Aquisição EEG

Registro de imagética motora:

- Mão esquerda;

- Mão direita;

- Repouso.

### Fase 2 - Classificação

Aplicação de:

- Filtros passa-banda;

- CSP;

- LDA ou SVM.

### Fase 3 - Camada de Comunicação

Desenvolvimento de middleware capaz de:

- Receber classificações;

- Converter eventos;

- Transmitir comandos por LSL e sockets.

### Fase 4 - Ambiente Virtual

Desenvolvimento de:

- Avatar virtual;

- Modelo de mão animada;

- Feedback visual em tempo real.

### Fase 5 - Testes

Medição de:

- Latência;

- Taxa de atualização;

- Acurácia;

- Estabilidade.

# 7. Avaliação

## Indicadores Técnicos

- Latência fim-a-fim (ms).

- Taxa de perda de pacotes.

- Frames por segundo.

- Acurácia de classificação.

## Indicadores de Usabilidade

### SUS – System Usability Scale

Avaliação subjetiva de usabilidade.

### Presence Questionnaire

Medição da sensação de presença no ambiente virtual.

## Análise Estatística

- Estatística descritiva.

- Teste de normalidade.

- Teste t pareado.

- ANOVA quando aplicável.

- Nível de significância de 5%.

# 8. Aspectos Éticos

O projeto seguirá as diretrizes da Resolução CNS nº 466/2012.

Serão observados:

- Consentimento Livre e Esclarecido.

- Anonimização dos dados.

- Direito de desistência.

- Armazenamento seguro das informações.

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da instituição proponente antes do início da coleta.

# 9. Resultados Esperados

Espera-se:

- Desenvolver middleware EEG-RV funcional.

- Obter latência inferior a 200 ms.

- Alcançar acurácia igual ou superior a 70%.

- Demonstrar viabilidade de uso em neurorreabilitação.

- Disponibilizar arquitetura reutilizável para futuras pesquisas.

- Produzir publicações científicas nacionais e internacionais.

# 10. Riscos

## Riscos Mínimos

- Fadiga mental.

- Desconforto pelo uso prolongado do headset.

- Leve irritação cutânea causada por eletrodos.

- Cinetose associada à RV.

## Mitigações

- Sessões limitadas a 30 minutos.

- Pausas programadas.

- Monitoramento contínuo dos participantes.

- Suspensão imediata em caso de desconforto.

# 11. Cronograma (12 Meses)

| Atividade | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisão bibliográfica | X | X |  |  |  |  |
| Aprovação ética | X | X |  |  |  |  |
| Desenvolvimento EEG |  | X | X |  |  |  |
| Desenvolvimento Middleware |  | X | X | X |  |  |
| Desenvolvimento RV |  |  | X | X |  |  |
| Integração dos sistemas |  |  |  | X | X |  |
| Coleta de dados |  |  |  |  | X |  |
| Análise estatística |  |  |  |  | X | X |
| Redação científica |  |  |  |  |  | X |

# 12. Orçamento (Estimativa)

| Item | Valor (R$) |
| --- | --- |
| Sistema EEG OpenBCI | 15.000,00 |
| Óculos RV Meta Quest 3 | 4.500,00 |
| Computador workstation | 9.000,00 |
| Licenças e softwares | 2.000,00 |
| Material de consumo | 1.500,00 |
| Publicações e eventos | 3.000,00 |
| Reserva técnica (10%) | 3.500,00 |
| Total Estimado | 38.500,00 |

# 13. Referências Bibliográficas (ABNT NBR 6023:2018)

LORENZO, L. D. et al. Use of client-centered virtual reality in rehabilitation after stroke: a feasibility study. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, v. 77, n. 9, p. 622-631, 2019.

SAMPAIO, I. A.; PINHEIRO, O. BCI 200 EEG signal analysis for movement intent classification: a practical approach. In: VIII Simpósio Internacional de Inovação e Tecnologia. São Paulo: Blucher, 2022.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMÉDICA (SBEB). Disponível em: https://sbeb.org.br. Acesso em: 03 jul. 2026. [sbeb.org.br]

SCIELO BRASIL. Revista Brasileira de Engenharia Biomédica (RBEB) / Research on Biomedical Engineering. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbeb/. Acesso em: 03 jul. 2026. [scielo.br]

ZEIGELBOIM, B. S. et al. Reabilitação vestibular com realidade virtual na ataxia espinocerebelar. Audiology Communication Research, v. 18, n. 2, p. 143-147, 2013. [scielo.br], [doaj.org]

LAVER, K. et al. Realidade virtual para reabilitação do acidente vascular cerebral. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2025. [cochrane.org]

SILVA, A. E. et al. A realidade virtual como alternativa de reabilitação para pacientes pós-AVC. Periódicos Brasil, v. 3, n. 2, 2024. [periodicos...ens.com.br]

FERREIRA, G. C. C. et al. Reabilitação com realidade virtual em pacientes neurológicos. Revista JRG de Estudos Acadêmicos, v. 8, n. 19, 2025. [mail.revistajrg.com]

NICOLELIS, M. A. L. et al. Brain-machine interfaces for restoring motor function. Diversas publicações em neuroengenharia e reabilitação motora.

LAB STREAMING LAYER (LSL). Documentation and User Guide. Disponível em: https://labstreaminglayer.org. Acesso em: 03 jul. 2026.

UNITY TECHNOLOGIES. Unity Real-Time Development Platform. Disponível em: https://unity.com. Acesso em: 03 jul. 2026.